郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）病床、电动手术床、产床采购项目包B-更正公告

## 一、项目基本情况

## 1、原公告的采购项目编号：豫财招标采购-2024-25

2、原公告的采购项目名称：郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）病床、电动手术床、产床采购项目

3、首次公告日期及发布媒介：2024年01月10日、《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《郑州大学第三附属医院官网》

4、原投标截止时间(投标文件递交截止时间)：2024年02月01日09时00分（北京时间）

## 二、更正信息

1、公告类型： 变更公告

2、更正事项： R采购公告 R采购文件

3、原文件获取时间：2024年01月11日至2024年01月17日（北京时间）

文件获取截至时间变更为：2024年01月17日23时59分（北京时间）

- 4、原开标时间：2024年02月01日09时00分（北京时间）

- 开标时间变更为：2024年02月20日09时00分（北京时间）

- 5、原采购信息内容

- 包号：豫政采(2)20240026-2，包名称：郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）电动手术床采购：

- （1）投标截止时间（开标时间）：2024年02月01日09时00分（北京时间）

# （2）招标文件 第六章  招标项目需求及技术要求

# 包B:7套电动手术床

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 7套电动手术床 | 1.基本配置：电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），台柱应急控制面板，有线遥控器，托手架一对，麻醉屏架一个，托腿架一对，缚身带一个，两个轻型肩部夹持器和两个轻型腰部夹持器。 2.手术床长度≥2010 mm，宽度520--600 mm，手术床升降行程350--1030mm，最大承载重量：≥250kg--270kg。 3.手术床台面前后倾角度：25°--30°，左右倾角度：20°--30°；背板折转角度：往上+80°，往下-40°-- -60°；腿板可拆卸、可分叉，腿板折转角度：往上+20°-- +80°，往下-90°-- -92°，外折角度≥90°；头板可拆卸，折转角度：往上+40°，往下-85°。 4.手术床可电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、平移、刹车、腿板上下折等主要动作组，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。手术床应配有高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作，充电电池无需保养和维护,可长时间使用。 5.手术床床垫由质地柔软的记忆海绵整体制成，厚度适中。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。 |

- （3）招标文件 第四章  评标办法（综合评分法）

| 技术部分（50分） | 投标主要设备技术指标的响应程度：30分 | 包B:投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得30分。每有一项不满足在满分30分的基础上扣6分，扣完为止。 |
| --- | --- | --- |

- 变更为

- 包号：豫政采(2)20240026-2，包名称：郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）电动手术床采购

- 投标截止时间（开标时间）：2024年02月20日09时00分（北京时间）

# 招标文件 第六章  招标项目需求及技术要求

# 包B:7套电动手术床

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 7套电动手术床 | 1.基本配置：全电动液压手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），台柱应急控制面板，托手架一对，麻醉屏架一个，托腿架一对，缚身带一个，两个轻型肩部夹持器和两个轻型腰部夹持器。 2.手术床长度≥2010 mm，宽度520--600 mm，手术床升降行程≥350mm，最大承载重量：≥250kg--360kg。 3.手术床台面前后倾角度：25°--30°，左右倾角度：20°--30°；背板折转角度：往上+80°，往下-40°-- -60°；腿板可拆卸、可分叉，腿板折转角度：往上+20°-- +80°，往下-90°-- -92°，外折角度≥90°；头板可拆卸，折转角度：往上+40°，往下-85°。 4.手术床可电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、平移、刹车、腿板上下折等主要动作组，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。手术床应配有高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作，充电电池无需保养和维护,可长时间使用。 5.手术床床垫由质地柔软的记忆海绵整体制成，厚度适中。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。 6.手术床至少满足手持有线控制器和无线遥控器两套控制方式，且相互独立，确保手术床在一套控制系统发生故障时，其余系统仍能正常使用。 7.手术床面可透X光。 |

- （3）招标文件 第四章  评标办法（综合评分法）

| 技术部分（50分） | 投标主要设备技术指标的响应程度：30分 | 包B:投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得30分。每有一项不满足在满分30分的基础上扣4.5分，扣完为止。 |
| --- | --- | --- |

6、更正日期：2024年01月24日16时00分

## 三、其他补充事宜

## 本公告仅对包B进行变更，包A及包C开标时间等信息不变。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）

地址：郑州市康复前街7号

联系人：张女士

联系方式：0371-66903145

2.采购代理机构信息（如有）

名称：恒信咨询管理有限公司

地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼

联系人：刘炯

联系方式：0371-55056160、0371-86688490转630

3.项目联系方式

项目联系人：刘炯

联系方式：0371-55056160、0371-86688490转630